PAMETNO KUPATILO

Dokumentacija

*HLR – High Level Requirements (Uslovi sistema)

*SWR – Software Level Requirements (Softverski uslovi)

*ARCH – Architecture

HLR 1 – Ventilacija: Sistem mora automatski da reguliše vlažnost vazduha kako bi se sprečila kondenzacija.

- SWR 1.1: Kontroler mora da očitava podatke sa senzora vlažnosti u intervalima od 30 sekundi.

  - ARCH 1.1: Senzor vlažnosti povezan na mikrokontroler koji vrši digitalizaciju signala i koristi MQTT protokol za objavljivanje na temu kupatilo/ventilator/stanje. (QoS 0)

- SWR 1.2: Ako korisnik putem aplikacije upali ventilator, on ostaje upaljen sve do isteka vremenskog intervala od 15 minuta ili manuelnog isključenja.

  - ARCH 1.2: Aplikacija šalje komandu na kupatilo/komande. (QoS 0)

- SWR 1.3: Ako vlažnost pređe 50%, softver šalje komandu za uključenje ventilatora i ne gasi ga dok vrednost vlažnosti vazduha ne padne ispod 30%.

  - ARCH 1.3: WiFi relej (aktuator) koji uključuje/isključuje ventilator na osnovu MQTT poruke koju dobija pretplatom na temu kupatilo/ventilator/set. (QoS 0)

- SWR 1.4: Safe mode u slučaju kvara senzora – sistem gasi uređaj i obaveštava korisnika.

  - ARCH 1.4.1: Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na kupatilo/ventilator/set i poruku o  kvaru  na kupatilo/obavestenja. (QoS 1)

HLR 2 – Osvetljenje: Sistem mora optimizovati potrošnju električne energije upravljanjem svetlom na osnovu prisustva.

- SWR 2.1: Sistem mora da detektuje pokret i da odmah aktivira osvetljenje.

  - ARCH 2.1: Senzor šalje status na kupatilo/svetlo/stanje, a kontroler šalje “ON” na kupatilo/svetlo/set i LED sijalica se pali. (QoS 1)

- SWR 2.2: Ako nema detekcije pokreta 5 minuta, softver šalje komandu za gašenje svetla.

  - ARCH 2.2: Senzor šalje status na kupatilo/svetlo/stanje, a

kontroler šalje “OFF” na kupatilo/svetlo/set i LED sijalica se gasi. (QoS 1)

- SWR 2.3: Safe mode u slučaju kvara senzora – sistem gasi uređaj i obaveštava korisnika.

  - ARCH 2.3: Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na kupatilo/svetlo/set i poruku o kvaru na kupatilo/obavestenja. (QoS 1)

HLR 3 – Pametni bojler: Sistem mora da omogući efikasno zagrevanje vode uz automatsku zaštitu od pregrevanja i nepotrebne potrošnje.

- SWR 3.1: Softver mora da automatski isključi grejač čim temperatura vode dostigne 60°C (max).

  - ARCH 3.1: Senzor temperature vode, usled detekcije maksimalne temperature, šalje poruku na kupatilo/bojler/stanje. Kontroler šalje “OFF” na kupatilo/bojler/set i bojler se gasi. (QoS 1)

- SWR 3.2: Korisnik može putem aplikacije da pošalje komandu „OFF“ za gašenje bojlera ili „ON“ za paljenje bojlera ukoliko nije dostignuta maksimalna temperatura.

  - ARCH 3.2: Mobilna aplikacija generiše MQTT poruke na temu kupatilo/komande. (QoS 1)

- SWR 3.3: Safe mode u slučaju kvara senzora.

  - ARCH 3.3: Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na kupatilo/bojler/set i poruku o kvaru na kupatilo/obavestenja.  (QoS 1)

HLR 4 – Monitoring i kontrola: Korisnik mora da ima mogućnost daljinskog nadzora, ručnog upravljanja svim uređajima i primanja obaveštenja o stanju sistema (Safe mode) putem aplikacije.

- SWR 4.1: Kontroler šalje obaveštajne poruke aplikaciji na temu kupatilo/obavestenja u slučaju kvara nekog od uređaja.

- SWR 4.2: Aplikacija šalje komande kontroleru na temu kupatilo/komande u slučaju manuelne kontrole korisnika.